ТЕХНІЧНІ ДАНІ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ VENTOXX

| Технічні характеристики | Champion | Comfort | Slim Line | Invisible | Energy 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість режимів роботи | 11 |  | 17 |  | Плавне регулювання |
| Кількість рівнів швидкості у реверсі | 3 |  | 5 |  |  |
| Об’єм вентиляції, м3/год | 17-50 | 21-68 | 21-68 | 19-68 | 350 |
| Об’єм вентиляції у ржимі «максимальне провітрювання», м3/год | 60 | 100 |  |  |  |
| Коефіцієнт рекуперації тепла, % | 74-86 | 70-91 |  |  | 76-89 |
| Рівень шуму, dB (А) | 17-43 | 17-41 |  |  | 42 |
| Напруга, V | 230 | 230 |  |  | 230 |
| Робоча напруга, VDC | 12 | 12 |  |  |  |
| Споживна потужність, W | 1,6-2,6 | 1,6-2,75 |  |  | 125 |
| Споживна потужність при максимальному провітрюванні | 4,6 | 4,78 |  |  | 4,78 |
| Швидкість обертання, min «-1» | 825/2205 | 825/2205 |  |  | 2350 |
| Тип теплообмінника | керамічний |  |  |  | пластинчастий протиточний |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 160 | 235 |  |  | 160 |
| Робоча температура, С | -20 до +50 | -20 до +50 |  |  | -18 до +50 |
| Повітропровід ПВХ, мм | 500 |  |  |  |  |
| Повітропровід ПВХ,мм |  | 300 | 300 | 300 |  |
| Діаметр повітропроводу, мм | 150 | 226 | 226 | 226 |  |
| Діаметр внутрішньої кришки, мм | 230 | 240 | 240 | 240 |  |
| Діаметр зовнішньої кришки, мм | 180 |  |  |  |  |
| Висота зовнішньої металевої кришки, мм |  | 290 | 290 |  |  |
| Ширина зовнішньої металевої кришки, мм |  | 280 | 280 |  |  |
| Розміри компенсаційного короба, мм |  |  | 280х290х100 | 500х250х60 |  |
| Розміри установки, мм |  |  |  |  | 265х775х650 |
| Тип розміщення | Горизонтальне у зовнішній стіні |  |  |  | Вертикальне у зовнішній стіні |
| Обслуговування | Фільтр не вимагає заміни. Картридж з тепловим акумулятором та фільтр необхідно перевіряти на предмет забруднення кожні 3 місяці |  |  |  | Фільтр необхідно змінювати кожні 3 місяці. Теплообмінник необхідно мити кожні 3 місяці |
| Режим роботи нагрівача |  |  |  |  | Автоматичний догрів |
| Максимальна потужність нагрівача, Вт |  |  |  |  | 1600 |
| Чистота, Гц |  |  |  |  | 50/60 |
| Клас захисту: вентилятор | IP 33 | IP 33 |  |  |  |
| : управління |  | IP 20 |  |  |  |
| Фільтр | G2 | G3 |  |  | G4 |
| Клас енергоефективності | А | А |  |  | А |